
文昌国际航天城文清大道周边三条配套道路工程初步设计（含概算）及施工图设计任务书
一、项目概况

    1.项目名称：文昌国际航天城文清大道周边三条配套道路工程
2.项目简介：

文昌国际航天城文清大道周边三条配套道路工程的建设作为文昌国际航天城的相关配套项目，对文昌国际航天城的发展具有重要的意义，可以为航天城的发展提供重要的支撑和保障，为服务区域地方经济的高质量发展作出贡献。项目的建设可以极大地提升文昌国际航天城的城市品质，通过改善居民的生活环境，可以提高城市的吸引力，吸引更多的人才和资源聚集，促进航天产业的快速发展。
项目建设内容：

文昌国际航天城文清大道周边三条配套道路工程建成后将改善项目周边的交通条件，道路长度分别为236米、252米、275米，全长763m，红线宽度20m，设计时速30km/h，属于城市次干路，路面类型为沥青混凝土。
本项目的建设内容包括道路、交通、给排水、照明、电力、电信等工程。
二、设计依据

设计单位应依据下列文件进行相关工作，但不限于下列文件：

法律、法规、文件：

1、《文昌市国土空间总体规划（2020-2035）》；
2、《文昌市中心城区总体规划(2018～2035年)》；

3、《海南文昌国际航天城起步区控制性详细规划》中国航空规划设计研究总院有限公司；

4、《文昌市航天大道片区控制性详细规划》；

5、《海南文昌国际航天城起步区建设实施方案》；

6、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（2006年）；

7、国家有关编制项目可行性研究报告的规范规定；

8、相关的各项规范、规定，业主和有关部门提供的文件和资料。
规范、标准：

1)《城市道路交通工程项目规范》(GB55011-2021)；

2)《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)(2016年版)；

3)《城市道路路线设计规划》(CJJ193-2012)；

4)《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)；

5)《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013)；

6)《城市道路交叉口设计规程》(CJJ152-2010)；

7)《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；

8)《无障碍设计规范》(GB50763-2012)；

9)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)；

10)《室外排水设计标准》(GB50014-2021)；

11)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017)；

12)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)；

13)《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)；

14)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)；

15)《城市给水工程项目规范》(GB55026-2022)；

16)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)；

17)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)；

18)《低压配电设计规范》(GB50054-2011)；

19)《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97)；

20)《城市道路交通设施设计规范》(GB50688-2011)；

21)《道路交通标志与标线》(GB5768-2009)；

22)《路面标线涂料》(JT/T280-2004)；

23)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)(修订版)24)其他相关规程、标准等。

24)业主提供的其他相关资料。

三、工作范围及设计单位资质要求
1.文昌国际航天城文清大道周边三条配套道路工程初步设计及含概算编制、施工图设计，乙方的设计必须符合中国和现行设计规范和有关技术标准的规定，如审查部门依据有关文件提出异议，乙方应尽快做出无偿修改，直至有关审查部门批准为止。乙方应按甲方要求参加设计工作协调会，要求乙方在设计中出现的问题应随时与甲方和其它相关专业单位沟通。

2.设计单位市政类项目的编制单位需要具备甲级及以上市政行业（给排水工程）专业资质及甲级及以上市政行业（道路工程）资质。
设计要求
1、道路等级：城市次干路。

2、设计行车速度：30km/h。

3、设计年限：道路交通量达到饱和状态设计年限：15年。

4、路面结构标准轴载：BZZ-100标准轴载。

5、路面结构：沥青混凝土路面。

6、道路沥青路面设计年限内设计车道标准轴载累计数：6.58×106次，
按中等交通等级设计：

7、沥青路面设计使用年限：10年。

8、抗震标准：抗震标准：根据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012） 2016 版、《中国地震动参数区划》GB18306-2015 的规定，抗震设 防烈度为Ⅷ度。

四、设计阶段及内容（包括但不限于所列内容）：

初步设计及概算阶段：
1.研究项目的可研和资料，针对本项目的建筑布局，分析确定可研阶段技术的实施途径，进行设计及概算调整和优化；
2.在施工图正式设计之前，提交配合申报初步设计及概算至营商环境局，并取得初设批复。
深化设计和施工图阶段：

1.按照相关设计依据，完成整个施工图设计阶段的专项设计，根据确定的设计方案，提供相应的技术文件和管理文件，提供建设技术指导，明确技术措施、建设设计要点和技术难点，按专业审查建设技术在图纸中的最终落实情况。
2.按甲方要求进行中间汇报或者讨论；参与专家论证或设计协调会，与相关部门进行讨论、协商，优化设计。
3.配合甲方取得图纸审查合格书。

五、工作成果

1.按分期出工作成果。
2.设计成果须按相关政府部门要求完成相应工作，完成报审并取得审查合格书。

六、工期要求

1、设计单位应根据我司项目开展情况灵活安排各阶段设计时间进度安排，每一阶段任务结束时，设计单位应主动开始下一阶段设计工作，时间进度可根据工作安排与甲方具体协商。

2、设计时间进度安排，以我司下达工作指令开始计数： 

（1）初步设计及概算阶段，历时15个日历日，提供符合报审要求的设计文本及概算；

（2）施工图设计阶段，历时25个日历日。

3、施工图图审及交底后，根据甲方提出的图纸问题，在5个日历日内将所有图纸修改到位，出具签字版施工蓝图，后续配合甲方取得施工图审查合格书。
5

